Opis autorski koncepcji architektonicznej

wraz z zagospodarowaniem terenu

dla budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

Cel i zadanie konkursowe:

Zadaniem konkursowym jest sporządzenie koncepcji obiektu Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z zagospodarowaniem terenu, na działce nr ew. 132/2 ( obręb geodezyjny Komorów – Osiedle) objętej zakresem realizacyjnym oraz wykonanie studialnego zakresu opracowania konkursowego w zakresie układu parkingowego i komunikacyjnego wzdłuż ul. Kolejowej.

Opis idei i programu użytkowego:

Lokalizacja budynku została zawężona do północnej części działki nr ew. 132/2  na podstawie wytycznych zawartych w Wypisie i Wyrysie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru C2.10 US, w którym działka się znajduje. Respektując nakazane Nieprzekraczalne Linie Zabudowy, postanowiono umiejscowić budynek Centrum w pozycji równoległej do linii rozgraniczającej ul. Kolejowej, w odległości 3,5m oraz w odległości 9 m od linii rozgraniczającej północnej działki sąsiedniej.

Główną ideą projektu było stworzenie obiektu o charakterze kameralnym, pawilonowym, który nie przytłoczy odbiorcy/użytkownika swoją skalą i będzie dobrze wtapiał się w otaczającą, wyjątkową zieleń parkową. Postanowiono ukształtować bryłę budynku w taki sposób, aby najwyższa jej część, którą stanowi kubatura sali widowiskowej, była zagłębiona i wycofana względem ul. Kolejowej. Otaczające tę salę, pozostałe funkcje budynku zlokalizowane są w niższych skrzydłach ( wschodnim i zachodnim) oraz przeszklonej części południowej.

Zachodnia, frontowa elewacja o wysokości jednej 1,5 kondygnacji   swoją formą i odgiętą ścianą zaprasza użytkowników do wejścia. Tworzy też swego rodzaju pierzeję ul. Kolejowej. Za tą elewacją, w całym zachodnim skrzydle znajdują się: biuro                           i pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenia obsługujące główne funkcje, czyli szatnie, toalety, a niżej garderoby i część pomieszczeń technicznych.

Wokół wejścia do  sali widowiskowej na poziomie -1,  zostało ukształtowane wewnętrzne foyer, które w letnie, ciepłe dni otwiera się na małe zagłębione patio, do którego bezpośrednio z parku można dostać się schodząc schodami lub zielonymi trybunami. Trybuny te przechodzą z zewnątrz do środka budynku, zmieniając nawierzchnię i łącząc wizualnie i funkcjonalnie wnętrze z zewnętrzem. To oprócz strefy kawiarni, główne miejsce odpoczynku w przestrzeni Centrum. Wewnątrz trybuna łączy również dwa poziomy – kawiarnię na poziomie +-0,00 oraz foyer przed salą widowiskową, z którego można dostać się do kina i sali technik multimedialnych, zlokalizowanych na poziomie -2,55.

Cała elewacja południowa z salą do zajęć ruchowych i kawiarnią otwiera się przeszkleniem na park i spacerowiczów. Elewacja wschodnia ze względu na ochronę przed hałasem i drganiami wynikającymi z sąsiadującej linii WKD, ukształtowana jest na zasadzie pełnej ściany z wyjściem ewakuacyjnym z klatki schodowej w północno – wschodniej części. To skrzydło budynku mieści szatnie i zespoły toalet, obsługujące zarówno salę warsztatową oraz salę do zajęć ruchowych na poziomie +1,20, jak i funkcje skupione wookół foyer na poziomie -2,55( salę widowiskową, kino oraz salę technik multimedialnych). Elewacja północna jest ukształtowania na zasadzie trzech kubików o wys.1,5 kondygnacji,  mieszczących funkcje: biurową, techniczną wraz ze śmietnikiem oraz toalety zewnętrzne ogólnodostępne dla spacerowiczów.

Lokalizacje funkcji,  a poziomy:

Parter +-0,00:

- Hol główny wraz z szatnią, miejscem dla portiera

- Kawiarnia wraz zapleczem

- Pomieszczenie biurowe

- Toalety w tym toaleta dla niepełnosprawnych

- Korytarz

- Toalety zewnętrzne, ogólnodostępne dla spacerowiczów

- Pomieszczenie porządkowe zewnętrzne

- Śmietnik

- winda towarowa

Poziom +1,20:

- Sala warsztatowa wraz z częścią magazynową

- Sala do zajęć ruchowych wraz dwoma zespołami szatniowo – łazienkowymi

- Pomieszczenia obsługi audiowizualnej po dwóch stronach sali widowiskowej

- Korytarz na antresoli

Poziom -2,55:

- Sala widowiskowa wraz kieszenią do chowania foteli i podestów widowni

- Magazyn sali widowiskowej

- Kino wraz z pomieszczeniem projektora

- Sala technik multimedialnych wraz z magazynem

- Zespół toalet w tym toaleta dla niepełnosprawnych

- Pomieszczenie porządkowe

- Pomieszczenie teletechniczne

- Wentylatornia

- Korytarz

Obniżenie do poziomu -3,15:

- Garderoby

- Łazienka ogólnodostępna

- Pomieszczenie socjalne

- Pomieszczenie przyłącza wody

- Rozdzielnia EE

- Korytarz

Komunikacja:

Układ komunikacyjny budynku stanowią:

-    hol główny, który rozprowadza ruch do korytarzy na każdym poziomie,

- schody przy holu głównym i klatka schodowa w części północno – wschodniej oraz schody zewnętrzne z patio na poziomie -2,55 prowadzące na poziom +-0,00,

- winda w holu głównym, umożliwiająca dostęp do wszystkich poziomów budynku

Obiekt zapewnia dostęp do wszystkich funkcji osobom niepełnosprawnym.

Ewakuacja:

Budynek znajduje się kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.

Zakłada się obronę pożarową budynku (min.30% długości elewacji) od strony ul. Kolejowej.

Ewakuacja z obiektu odbywa się w dwóch kierunkach: zamkniętą klatką schodową w części północno – wschodniej, wyposażoną w klapę oddymiającą z funkcją wyłazu oraz  poprzez dziedziniec na poziomie -2,55 i schody terenowe dalej na poziom +-0,00. Należy zapewnić również oddymianie mechaniczne w korytarzach na poziomie -2,55 oraz -3,15.

Opis projektowanych rozwiązań budowlanych i materiałowych i funkcjonalnych:

Użyte materiały budowlane i wykończeniowe oraz zastosowane technologie,  powinny cechować się wysoką jakością i trwałością użytkową. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie norm bezpieczeństwa pożarowego, użytkowania, warunków higienicznych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami wynikającymi z bezpośredniego sąsiedztwa linii WKD, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Technologia budowy:

Układ słupowo – płytowy w konstrukcji żelbetowej

- Ściany fundamentowe żelbetowe

- Ściany zewnętrzne trójwarstwowe

Część konstrukcyjna: żelbet gr.20cm, izolacja termiczna wysokiej jakości gr. 20cm, okładzina z drewna typ modrzew syberyjski, wentylowana

- ściany wewnętrzne murowane gr. 20cm, 15cm, 10cm. W toaletach lekkie ścianki systemowe z płyty wiórowej, laminowanej

- Ściana kurtynowa w miejscu południowego otwarcia na park

- Dach warstwowy: zielony ekstensywny oraz z wykończeniem żwirowym

Rozwiązania w sali widowiskowej:

Widownię i scenę umieszczono na podestach o wymiarach 100cmx200cm z teleskopowo wysuwanymi nogami lub nogami składanymi nożycowo. Szerokość siedziska 50cm. Scenę i widownię można dowolnie aranżować i składować w zaprojektowanej kieszeni. Nad salą znajduje się część techniczna do obsługi tego pomieszczenia. Na poziomie +1,20, po dwóch stronach sali, zaprojektowano strefy obsługi audiowizualnej, dostępne z antresoli i poziomu -2,55, wewnętrznymi schodami technicznymi w części kieszeni.

Opis przyjętych rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych:

Zakłada się taki dobór poszczególnych systemów i rozwiązań, aby zapewnić działanie całego obiektu w sposób energooszczędny, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.

Przyjęte rozwiązania:

- Panele fotowoltaniczne na dachu sali widowiskowej.

- Wentylacja mechaniczna z gruntowym wymiennikiem ciepła, w celu zaoszczędzenia energii o różnych porach roku.

- Panele słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

- Wykorzystanie wody z odpływów umywalek i pryszniców do spłukiwania misek ustępowych, pozwalające zaoszczędzić wodę.

- Automaty do segregowania odpadów, ewentualnie prasa mechaniczna do zmniejszania objętości śmieci.

- Dach zielony z pszczelą pasieką

- Podłogi z konstrukcją wosku, która latem odbiera nadmiar ciepła, a zimą grzeje.

- Pompa ciepła jako  system ogrzewania budynku

- Zaleca się również montaż oczyszczaczy powietrza i filtrów pyłowych w celu polepszenia jakości powietrza.

Opis zagospodarowania terenu:

Przestrzeń wokół budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych zaprojektowano w sposób umożliwiający uprawianie ulubionych aktywności przez mieszkańców Komorowa. Ważnym było dostosować tę przestrzeń do spacerów ( w tym spacerów z psem), uprawiania różnych form ruchu, rodzinnych przejażdżek rowerowych. Centralnie położona polana służyć może jako przestrzeń do gier zespołowych, organizacji koncertów Sąsiedzkiego Grania, projekcji kina plenerowego.

Rozbiórka istniejących obiektów:

Należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego budynku toalet ogólnodostępnych oraz całkowity demontaż ogrodzenia.

Projekt zagospodarowania terenu zakłada etapowanie:

Etap I:

Wykonanie budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych oraz jego bezpośredniego otoczenia:

- nawierzchni utwardzonej (kostka granitowa) w strefie wejściowej i patio

- nawierzchni żwirowej strefy dostaw w północnej części działki

- mineralnej nawierzchni przypominającej gruby piasek w alejkach wokół budynku

- małej architektura wokół budynku

Zakłada się wliczanie powierzchni alejek ze żwirem i grubym piaskiem do powierzchni biologicznie czynnej

Etap II:

- wytyczenie nowych alejek na całej działce wraz z małą architekturą( drewniane siedziska 5mx5m z wyciętym wnętrzem

- wykonanie boiska do gry w Boccę

- latarnie

Etap III:

- wymiana nawierzchni na istniejącej ścieżce od strony linii WKD

- wymiana urządzeń terenowych placu zabaw i strefy fitness

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje zachowanie istniejącej zieleni na działce. Wyjątek stanowią dwa drzewa  w sąsiedztwie budynku, są to Surmia Zwyczajna ( do przesadzenia) oraz Topola przy istniejącym wejściu do parku, nieobjęta inwentaryzacją( do usunięcia).

Z powodu projektu miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Kolejowej, planuje się przesadzenie istniejących drzew (gł. jarząb szwedzki) oraz nowe nasadzenia w miejsce zielonej alejki, stanowiącej bufor między ulicą, a parkiem.

Oświadczenie: Budynek spełnia wymagania zawarte w MPZP, dotyczące min.%powierzchni biologicznie czynnej na działce, wynoszącej 80%.