KONKURS REALIZACYJNY

NA KONCEPCJĘ CENTRUM INICJATYW KULTURALNYCH W KOMOROWIE

1. Idea projektu i wytyczne projektowe

Główną ideą projektu jest zachowanie wszystkich okazów drzew ujętych w inwentaryzacji zieleni. W tym celu wytyczyliśmy strefy ochronne wokół każdego z nich co spowodowało powstanie oryginalnej, rzeźbiarskiej w charakterze formy budynku. Kluczowa dla nas była jak najmniejsza ingerencja w dobrostan roślin.

Kolejnym krokiem było doprowadzenie do racjonalizacji układu funkcjonalnego w tak rozrzeźbionej bryle obiektu. Elementy, które nie mogły stać się częścią powierzchni użytkowej zostały znakami przestrzennymi wskazującymi na wejścia i schody zewnętrzne prowadzące na taras. Jednocześnie jeden z tak odsuniętych elementów dubluje ścianę zewnętrzną budynku od strony torów kolejowych. Jego masywna betonowa konstrukcja w znacznym stopniu ogranicza rozchodzenie się hałasu, co poprawia komfort akustyczny obiektu.

Rozrzeźbienie formy spowodowało wytworzenie różnorodnych wnętrz parkowych, które zostały przez nas nasycone programem o charakterze rekreacyjnym. W ramach opisanego programu powstały takie miejsca jak pole kwiatowe, przestrzeń przeznaczona pod stworzenie murala przez lokalnych artystów, dziedziniec kawiarni, indywidualna przestrzeń wypoczynkowa dla pracowników Centrum. Elementy architektoniczne w postaci siedzisk, podcieni, arkad zacierają granice pomiędzy budynkiem, a parkiem co pozwala na przenikanie się wnętrz z otoczeniem.

Bardzo istotnym było dla nas oddanie miejsca zabranego przez budynek z powrotem na potrzeby lokalnej społeczności. Stąd projekt tarasu na dachu jako kontynuacji przestrzeni parkowej. Dostęp do niego zapewniają schody zewnętrzne zlokalizowane po północnej i po południowej stronie obiektu. Osoby niepełnosprawne mogą dostać się na jego powierzchnie przy użyciu windy zlokalizowanej wewnątrz Centrum.

Na dachu zaproponowaliśmy rozbudowanie programu funkcjonalnego Centrum o kawiarnie letnią, kino letnie, strefę opalania, ogrodów, hamaków (relaksu). Przewidziano również przestrzeń dla najmłodszych w postaci górek i strefy zabaw.

Budynek nie przekracza wysokości 10 m określonej w Planie Miejscowym. Zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu został zaprojektowany jako obiekt 1,5 kondygnacyjny, gdzie 0,5 kondygnacji stanowi suterena.

Elewacja budynku została zaprojektowana z betonu architektonicznego w kolorze piaskowym. Elementy podcieni projektujemy jako pełne elementy betonowe barwione w masie (na analogiczny kolor do płyt elewacyjnych). Główny kolor nawiązuje do palety barw obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Jest jednocześnie odwołaniem do historycznej kolorystyki Pałacu w Komorowie.

Materiałem uzupełniającym jest drewno, nawiązujące do parkowego charakteru obiektu. Zostaje również zastosowane we wnętrzach. Stolarka aluminiowa w kolorze grafitowym, jednoznacznie „wycina” otwory okienne z bryły budynku.

Naszym głównym celem było zaprojektowanie architektury o powściągliwym charakterze, której głównym zadaniem jest w jak największym stopniu oddanie przestrzeni miastu. Jednocześnie w naszej ocenie jej największa „efektowność” w postaci rozrzeźbienia bryły w naturalny sposób koresponduje z parkowym charakterem miejsca, tworząc dodatkowe wnętrza parkowe i przestrzenie o zróżnicowanym programie.

2. Lokalizacja obiektu

Budynek Centrum Inicjatyw Kulturalnych został zlokalizowany w północnej części działki 132/2 - zgodnie z wytycznymi zapisanym w UCHWAŁA Nr LIX/405/2002 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś, dotyczącymi przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenu c2.10US. Wzięliśmy również pod uwagę przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenu sąsiedniego ujętego w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów - część I”, załącznik nr.1B Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Zaciszna” - terenu opisanego jako B.U.

Uważamy, że dobrą praktyką będzie kontynuacja linii zabudowy przewidzianej w przywołanym planie.

3. Obsługa komunikacyjna i parkowanie

Obsługa komunikacyjna przebiega wzdłuż zachodniej granicy działki - ul. Kolejowa. W ramach opracowania studialnego zaproponowaliśmy, zgodnie z wytycznymi konkursu, 34 miejsca postojowe w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Miejsca zostały zaprojektowane w pasie drogowym jezdni symbol 57 KDD w taki sposób, aby nie było konieczności wycinki istniejących drzew. Pozostawiliśmy szerokość jezdni 5,0 m oraz zaprojektowaliśmy przebieg trasy rowerowej zgodnie z wytycznymi MPZP.

W ramach zagospodarowania terenu przewidziane zostały miejsca postojowe dla rowerów (16 miejsc postojowych), w tym dla rowerów dziecięcych.

4. Przeznaczenie i charakter obiektu

Centrum inicjatyw kulturalnych ma w naszym wyobrażeniu skupić w jednym miejscu wszelkie funkcje o charakterze parkowo-rekreacyjnym oraz edukacyjno-kulturalnym. Przeniesienie lokalizacji placu zabaw w bezpośrednie sąsiedztwo projektowanego budynku, rozbudowanie programu parku o dodatkową przestrzeń zaprojektowaną na dachu, rozrzeźbienie bryły obiektu tworzące różnorodne wnętrza parkowe, sprawiają, że na stosunkowo niewielkim obszarze, stworzyliśmy wielofunkcyjną przestrzeń nastawioną na różnorodne aktywności. Korzystanie z nich wymusza spontaniczne spotkania pomiędzy użytkownikami tym samym integrując lokalną społeczność.

Obiekt spełnia wymagania dotyczące uniwersalności funkcjonalnej. Układ budynku pozwala na jednoczesne i bezkolizyjne prowadzenie kilku aktywności w poszczególnych przestrzeniach, ale i na ich łatwe łączenie. Konstrukcja budynku pozwala na łatwą zmianę układu funkcjonalnego.

5. Program funkcjonalny i rozwiązania techniczne

Wejście do obiektu odbywa się poprzez wiatrołap. Artyści kierują się osobnym korytarzem do garderoby, skąd mają bezpośredni dostęp na scenę sali widowiskowej.

Użytkownicy Centrum wchodzą bezpośrednio do holu głównego, gdzie zlokalizowana jest recepcja z szatnią odzieży wierzchniej. Czytelność układu komunikacyjnego zapewnia lokalizacja windy i schodów, które są dostępne bezpośrednio z holu.

Sercem budynku jest przestrzeń holu wejściowego i sali widowiskowej, które mogą funkcjonować jako oddzielne pomieszczenia lub zostać połączone w jedną, ogromną przestrzeń służącą jako strefa wystawowa/ widowiskowa/ edukacyjna.

Kawiarnia została zlokalizowana na parterze, od strony południowej i posiada własny dziedziniec, który będzie wykorzystywany jako dodatkowa przestrzeń w okresie letnim. W pomieszczeniu kawiarni zlokalizowano windę towarową służącą obsłudze przestrzeni barowej na tarasie.

Sala warsztatowa, sala technik multimedialnych i sala zajęć ruchowych zostały zrealizowane jako pomieszczenia suteren na kondygnacji -1. Schodkowe obniżenie terenu przy oknach tych pomieszczeń pozwala na ich efektywne doświetlenie. Na kondygnacji -1 zlokalizowano również hol windowy ze strefą wypoczynkową.

W zakresie obsługi technicznej budynku uzupełniono program o pomieszczenia sanitarne, porządkowe i gospodarcze zlokalizowane na każdej kondygnacji, oraz o pomieszczenia techniczne przewidziane na kondygnacji -1.

W zakresie rozwiązań energetycznych i środowiskowych proponujemy lokalizację gruntowej pompy ciepła, zapewniającą wydajność energetyczną na poziomie 15kWh/m2rok zgodnie z wymaganiami organizatora. Proponujemy również lokalizację urządzeń przepompowni do nawodnienia zieleni parkowej.

Jako główne rozwiazanie ekologiczne projektu uznajemy również sposób ukształtowania formy budynku oraz lokalizacji miejsc postojowych. Sposób w jaki zostały rozwiązane oba zagadnienia - pozostawiając wszystkie drzewa ujęte w inwentaryzacji, ogranicza do minimum ingerencję obiektu w zieleń.

Jakość powietrza w pomieszczeniach zapewni wentylacja mechaniczna z centralą zlokalizowaną na dachu (obudowaną ścianami), przewidziano przestrzeń instalacyjną na kanały instalacyjne nad sufitami podwieszanymi.

6. Konstrukcja

Budynek został zaprojektowany na nieregularnym rzucie. Główna nawa budynku, gdzie zlokalizowana została sala widowiskowa i hol główny to prostokąt o wymiarach ok. 15x33m. Budynek jedno-kondygnacyjny i o jednej kondygnacji podziemnej z częścią pomieszczeń zaprojektowanych jako sutereny. Jako poziom ±0.00 w przyjęto rzędną 106,75 m n.p.m. Budynek został oparty na konstrukcji słupowej - żelbetowej o wymiarze słupów 40x40 cm. W części, gdzie rozpiętość przekracza 11 m (sala widowiskowa i hol główny) projektujemy konstrukcje z masywnych belek żelbetowych.

Niekonstrukcyjne elementy ścian zewnętrznych oraz przegrody wewnętrzne projektujemy jako ceramiczne (np. silikat).

7. Wnętrza

W zakresie projektu holu głównego i sali widowiskowej proponujemy zastosowanie materiałów spójnych z charakterem obiektu i jego lokalizacją, oraz nawiązujących do materiałów użytych na zewnątrz obiektu.

W związku z powyższym projektujemy drewnianą posadzkę ułożoną w jodełkę. Sceniczny charakter obiektu podkreśla zastosowanie drewnianych podestów w kolorze burgundowym, wykończenie wnęk w kolorach ciemnopopielatego brązu, obicia foteli w kolorze purpury. Profile przegród szklanych w kolorze antracytowym - analogicznym do ślusarki okiennej. Akcenty wykończeniowe w postaci lamp oświetleniowych, glifów drzwiowych, czy ścian ruchomych w kolorze ciemno-grafitowym. Sufit podwieszany w kolorze białym.

| TABELA BILANSU POWIERZCHNI BUDYNKU CENTRUM INICJATYW KULTURALNYCH I ZAGOSPODAROWANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załacznik nr 8h do Regulaminu |  |  |  |
| Lp. | Nazwa pomieszczenia/funkcja/element programu | Powierzchnia (m2) | UWAGI |
| Pozycja I Program podstawowy |  |  |  |
| 1. | Hall z aneksem szatniowym | 137,64 | Na rzutach opisane jako pomieszczenia: HOL WEJŚCIOWY 0.02 SZATNIA 0.03 |
| 2. | Kawiarnia z zapleczem | 35,45 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: KAWIARNIA 0.11 |
| 3. | Zaplecze kawiarni | 10,12 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: ZAPLECZE KAWIARNI 0.12 |
| 4. | Sala warsztatowa | 62,57 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: SALA WARSZTATOWA -1.05 (pomieszczenie zlokalizowane na kondygnacji -1 - suterena, doświetlenie światłem dziennym) |
| 5. | Pomieszcze magazynowe nr 1 sali warsztatowej | 6,49 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: MAGAZYN -1.06 (pomieszczenie zlokalizowane na kondygnacji -1) |
| 6. | Pomieszcze magazynowe nr 2 sali warsztatowej | 12,90 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: MAGAZYN -1.07 (pomieszczenie zlokalizowane na kondygnacji -1) |
| 7. | Pomieszcze magazynowe nr 3 sali warsztatowej | 12,90 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: MAGAZYN -1.08 (pomieszczenie zlokalizowane na kondygnacji -1) |
| 8. | Sala technik multimedialnych | 37,16 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: SALA TECHNIK MULTIMEDIALNYCH -1.02 (pomieszczenie zlokalizowane na kondygnacji -1 - suterena, doświetlenie światłem dziennym) |
| 9. | Pomieszczenie pomocnicze/magazyn sali technik multimedialnych | 15,37 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: MAGAZYN -1.03 (pomieszczenie zlokalizowane na kondygnacji -1) |
| 10. | Kameralna sala projekcyjna | 49,89 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: MINIKINO -1.04 (pomieszczenie zlokalizowane na kondygnacji -1) |
| 11. | Sala zajęć ruchowych | 155,27 | Na rzutach opisane jako pomieszczenia: SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH -1.09 SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH -1.10 możliwość połączenia sali w jedną dużą sale do zajęć gimnastycznych (pomieszczenie zlokalizowane na kondygnacji -1 - suterena, doświetlenie światłem dziennym) |
| 12. | Zespół szatniowy nr 1 do obsługi sali zajęć ruchowych | 19,68 | Na rzutach opisane jako pomieszczenia: SZATNIA MĘSKA -1.11 PRYSZNIC MĘSKI -1.12 (pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji -1) |
| 13. | Zespół szatniowy nr 2 do obsługi sali zajęć ruchowych | 27,07 | Na rzutach opisane jako pomieszczenia: SZATNIA DAMSKA -1.13 PRYSZNIC DAMSKI -1.14 (pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji -1) |
| 14. | Sala widowiskowa | 231,95 | Na rzutach opisane jako pomieszczenia: SALA WIDOWISKOWA 0.04 SALA WIDOWISKOWA (KIESZEŃ WIDOWNI) 0.05 |
| 15. | Magazyn sali widowiskowej | 21,05 | Na rzutach opisane jako pomieszczenia: MAGAZYN 0.08 MAGAZYN 0.09 |
| 16. | Garderoba sali widowiskowej | 15,70 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: GARDEROBA 0.07 |
| 17. | Pomieszczenie obsługi audiowizulanej sali widowiskowej | 6,24 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: POM. OBSŁUGI AUDIOWIZUALNEJ 0.06 |
| 18. | Pomieszczenia socjalne | 16,25 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: POM. SOCJALNE 0.15 |
| 19. | Biuro | 23,21 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: BIURO 0.14 |
| 20. | Magazyn sali zajęć ruchowych | 17,65 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie: MAGAZYN -1.15 (pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji -1) |
| Razem pozycja I |  | 914,56 |  |
| Pozycja II Pomieszczenia sanitarne, techniczne, porządkowe, komunikacja oraz pozostałe pomieszczenia zgodnie z zaproponowaną koncepcją. |  |  |  |
| 1. | Pomieszczenia sanitarne |  |  |
| 1.1. | Przedsionek toalet | 6,62 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie PRZEDSIONEK TOALET 0.16 |
| 1.2. | Przedsionek toalet (męskich) | 5,20 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie PRZEDSIONEK TOALET (MĘSKICH) 0.17 |
| 1.3. | Toalety (męskie) | 13,41 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie TOALETY (MĘSKIE) 0.18 |
| 1.4. | Przedsionek toalet (damskich) | 5,13 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie PRZEDSIONEK TOALET (DAMSKICH) 0.19 |
| 1.5. | Toalety (damskie) | 11,06 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie TOALETY (DAMSKIE) 0.20 |
| 1.6. | Toaleta dla niepełnosprawnych | 5,71 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0.21 |
| 1.7. | Przedsionek toalet | 3,60 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie PRZEDSIONEK TOALET -1.16 |
| 1.8. | Przedsionek toalet (damskich) | 3,73 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie PRZEDSIONEK TOALET (DAMSKICH) -1.17 |
| 1.9. | Toalety (damskie) | 5,42 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie TOALETY (DAMSKIE) -1.18 |
| 1.10. | Toaleta dla niepełnosprawnych | 5,23 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -1.19 |
| 1.11. | Przedsionek toalet (męskich) | 3,73 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie PRZEDSIONEK TOALET (MĘSKICH) -1.20 |
| 1.12. | Przedsionek toalet (damskich) | 5,42 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie PRZEDSIONEK TOALET (DAMSKICH) -1.21 |
| 2. | Pomieszczenia techniczne |  |  |
| 2.1. | Pom. przyłączy (w tym: pompa ciepła) | 28,10 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie POM. PRZYŁĄCZY (POMPA CIEPŁA) -1.23 |
| 2.2. | Przyłącz wody | 13,95 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie PRZYŁĄCZ WODY -1.24 |
| 2.3. | Pom. Przepompowni | 7,03 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie POM. PRZEPOMPOWNI -1.25 |
| 3. | Pomieszczenia porządkowe |  |  |
| 3.1. | Pomieszczenie porządkowe | 2,95 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 0.22 |
| 3.2. | Pomieszczenie gospodarcze | 4,05 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0.23 |
| 3.3. | Pomieszczenie gospodarcze | 3,91 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie POM. GOSPODARCZE -1.22 |
| 4. | Komunikacja |  |  |
| 4.1. | Wiatropłap | 17,47 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie WIATROŁAP 0.01 |
| 4.2. | Korytarz | 9,29 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie KORYTARZ 0.10 |
| 4.3. | Korytarz | 23,04 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie KORYTARZ 0.13 |
| 4.4. | Hol windowy | 90,68 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie HOL WINDOWY -1.01 |
| 5. | Pomieszczenia inne zaproponowane ptrzez Uczestnika konkursu w programie funkcjonalno-uzytkowym Centrum Inicjatyw Kulturalnych |  |  |
| 5.1. | Magazyn | 4,11 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie MAGAZYN Z.01, dostępne od zewnątrz |
| 5.2. | Śmietnik | 10,91 | Na rzutach opisane jako pomieszczenie ŚMIETNIK Z.02, dostępne od zewnątrz |
| Razem pozycja II |  | 289,75 |  |
| Razem pozycja I i II |  | 1204,31 |  |
| Pozycja III Zagospodarowanie terenu |  |  |  |
| 1. | Komunikacja kołowa | 535,15 |  |
| 2. | Komunikacja piesza i rowerowa | 547,64 |  |
| 3. | Miejsca postojowe, w tym miejsce dla niepełnosprawnych | 34 w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych |  |
| 4. | Zieleń | 4297,36 | Przy czym w celu obliczenia wskaźnika powierzchni terenu biologicznie czynnych należy do wartości powierzchni zieleni dodać powierzchnię terenu ekopłyty (6.1) zgodnie z zapisem Uchwały nr LIV/405/2002 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” - część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś, Rozdział 2, pkt. 2.1. § 4 h) „(…)dla nawierzchni typu ekopłyta należy przyjąć faktyczny procent powierzchni utwardzonych(…)” |
| 5. | Plac zabaw | 53,36 |  |
| 6. | Inne elementy zagospodarowania terenu zaproponowane przez Uczestnika konkursu w programie funkcjonalno-uzytkowym Centrum Inicjatyw Kulturalnych |  |  |
| 6.1.* | Nawierzchnia ekopłyta (92% pow.biologiczna) | 436,49 | W celu obliczenia powierzchni biologicznie czynnej należy zsumować wartość 401,57 m2 (92% z 436,49 m2) z powierzchnią biologicznie czynną 4297,36 m2 = 4698,93 |
| Razem pozycja IIII |  | 5870,00 |  |
| UWAGA: * W przypadku zaproponowania pomieszczeń lub elemntów zagospdodarowania wynikających z przedstawionej koncepcji Uczestnik konkursu powinien dodać do tabeli te pozycje. Rodzaje pomieszczeń, programu i zagospodarowania zawarte powyżej tabeli przedstawiają ogólne oczekiwania Zamawiającego. Uczestnicy konkursu mogą proponować modyfikacje i uzupełnienia programu i funkcji, które zostaną poddane ocenie. Oczekuje się także uzupełnienia programu o pomieszczenia zaplecza gospodarczego i technicznego umożliwiającego spełnienie standardów użytkowych, klimatu wewnątrz budynku, jego energooszczędności i wysokiej efektywności energetycznej oraz zgodności z przepisami. |  |  |  |

# Załącznik Nr 6 do Regulaminu Konkursu

Informacja o szacowanych kosztach wykonania prac realizowanych 
na podstawie pracy konkursowej oraz szacowanych kosztach wykonania przedmiotu zamówienia

- Szacowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie złożonej pracy konkursowej w zakresie wymienionym w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do Regulaminu (realizacja Inwestycji) nie przekroczy kwoty:

brutto: 8 241 000 zł

(słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych brutto)

VAT: 1 541 000 zł

(słownie: jeden milion pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych)

netto: 6 700 000  zł

(słownie: sześć milionów siedemset tysięcy złotych netto)

- Szacowany koszt wykonania przedmiotu zamówienia określonego w istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 7 do Regulaminu) tj.: opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji oraz pełnienia usług w tym nadzoru autorskiego nie przekroczy kwoty:

brutto: 369 000 zł

(słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych brutto)

VAT: 69 000 zł

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

netto: 300 000 zł

(słownie: trzysta tysięcy złotych netto)